Описание работы СПО GOLOVA

- Прерывания:

  - Системный таймер SysTick_Handler (частота 1 кГц, приоритет минимальный (7))

    - Проверка тача после паузы

    - Проверка водосчетчика после паузы

  - Часы реального времени RTC_IRQHandler (частота 1 Гц, приоритет низкий (5))

    - Мигание светодиодом

    - Подготовка данных для сохранение основных параметров в FRAM

    - Обновление часов

    - Логирование

    - Старт работы с флэш

    - Проверка отсутствия нажатий на дисплей

  - Переполнение таймера 10 TIM1_UP_TIM10_IRQHandler (частота 100 Гц, приоритет высокий (0))

    - Обновление водосчетчика

    - Общая логика системы

  - Переполнение таймера 11 TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler (частота 100 Гц, приоритет высокий (1))

    - Планировщик

  - Переполнение таймера 4 TIM4_IRQHandler (частота 100 Гц, приоритет высокий (1))

    - Управление движением поршня

  - Переполнение таймера 13 TIM8_UP_TIM13_IRQHandler (частота 100 Гц, приоритет высокий (1))

    - Обработка сигнала оптики

  - Переполнение таймера 7 TIM7_IRQHandler (частота 1 МГц, приоритет высокий (0))

    - Обнуление информации о водосчетчике

- Модули

  - Водосчетчик (FlowMeter.c)

    - Работает по принципу подсчета времени между импульсами от водосчетчика с помощью таймера 7.

    - Подсчет происходит только при наличие питания 5В

    - После прихода фронта на ножку МК запускается отсчет задержки FLOW_METER_DELAY в таймере 10.

    - После окончания задержки И если сигнал на ножке МК высокого уровня, происходит расчет скорости потока:

      - Если кол-во импульсов в таймере 7 меньше 72, сигнал отбрасывается

      - Дальше происходит фильтрация усреднением

      - Усредненный сигнал используется для расчета потребления воды (FM_incFlowMeter() ->sysParams.consts.waterQuantaty, sysParams.consts.dayWaterUsage, sysParams.consts.waterFromLastFilter) и записи максимальной скорости воды за сутки (sysParams.consts.maxWaterUsage)

  - Логика системы (SYS_Logic_IT())

    - В этом модуле происходит оценка состояния системы и работа с РК

      - Оценка напряжений питания путем сравнения текущего напряжения с номинальным. Выставление и снятие флага отказа по питанию происходит с гистерезисом.

      - Работа с внешним сигналом ВХ1

        - Работа осуществляется при наличии питания 5В

        - Если ВХ1 замкнут (низкий уровень на МК), то выставляется время задержки равное DEF_EXTERNAL_COM_EX_START_DELAY или DEF_EXTERNAL_COM_ENABLE_WASH_DELAY (зависит от  режима работы ВХ1 sysParams.consts.ExternalCommandType)

        - После выдержки паузы, если сигнал не изменился, то используем сигнал в работе( sysParams.vars.status.flags.ExternalCommandOn)

      - Работа реле ВЫХ1 (DC)

        - Работа зависит от типа выхода (sysParams.consts.dcRelay.workType)

          - HALT – РК выключается

          - WASH(промывка)

            - Работает, если клапан находится в состояние ПРОМЫВКА (sysParams.consts.planerConsts.status == PL_WORKING)

            - Происходит определение текущего положения (*sysParams.vars.planer.currentStep->poz) и разрешение работы в этом положение (напр. sysParams.consts.dcRelay.pozEnable.forwardWash == 1)

            - Если условие выполнилось, РК включается.

          - PULSE(импульсный выход)

            - Работает, если клапан находится в режиме ОЖИДАНИЕ

            - Происходит оценка потребления воды. Если разница между старым значением воды с новым больше, чем текущий вес выхода (sysParams.consts.impulseWeight), РК выставляется на 0.1 с (sysParams.vars.dcRelayCnt = CYCLE_HZ/TARGET_HZ;) после чего снимается

          - NEIGHBOR (запуск соседа в промывку)

            - Если тип промывки отличается от УМЯГЧЕНИЕ, то ждем когда изменится статус работы клапана с ПРОМЫВКА на ОЖИДАНИЕ и выставляем флаг разрешения РК (pulse = true;)

            - Если тип промывки УМЯГЧЕНИЕ, то ждем, когда поршень встанет в положение ЗАПОЛНЕНИЕ… и выставляем флаг разрешения РК

            - Если есть флаг, выставляем РК на время CYCLE_HZ*PULSE_DURATION_SECONDS. Если есть флаг и РК выставлена, то отсчитываем время и снимаем РК после выдержки.

        - Работа реле ВЫХ2 (AC)

          - Аналогично работе DC п.2.2.1.3.1.2

      - Оценка состояния РК

        - Если флаг состояния РК (напр sysParams.vars.status.flags.RelACOn) не совпал с текущим положением РК (LL_GPIO_IsInputPinSet(REL_AC_FB_GPIO_Port,REL_AC_FB_Pin), формируем отказ РК

      - Оценка времени до сервиса (sysParams.consts.planerConsts.monthBetweenService) и выставление флага необходимости сервиса (sysParams.vars.status.flags.NeedService). Если время между сервисами = 0, то оценка не проводится.

  - Логирование (LOG_Interrupt())

    - Если флеш память(медленная) исправна и не переполнена, то начинается процесс логирования.

      - Очищается буфер.

      - Сравнивается текущее слово состояния системы и слово отказов системы с предыдущим записанным в память.

      - Результат оценки побитово пишется в память структурой:

        - Время записи

        - Причина (для отказов – бит)

        - Параметр (зависит от типа записи)

      - Если кол-во структур для записи превышает размер буфера, то буфер записывается в память, а оставшиеся биты обработаются на следующем шаге.

      - Если наступил новый день (время стало 00.00), то сохраняются максимальное потребление воды за сутки и макс. скрость воды за сутки. Сохранение происходит в отдельную зону памяти.

      - Если запустили промывку, то этот факт записывается в память в отдельную зону (возможно стоит перенести это на окончание промывки)

    - Загрузка из памяти разных событий (отказ, вода или промывка) осуществляется отдельными функциями и из разных зон памяти.

    - Если номер версии ПО отличается от той, что записана в память, то происходит стирание журналов

  - Сохранение во флеш

    - Две микросхемы флеш (FRAM и RAM) находятся на одной линии SPI.

    - Запись основных параметров (sysParams.const) в FRAM и логирование осуществляется каждую секунду.

    - Поскольку в один момент времени может быть как запись в обе памяти, так и чтение, для работы с двумя микросхемами организована очередь (flash_message_t queue[QUEUE_SIZE];).

    - Запуск работы с памятью происходит в прерывании RTC_IRQHandler. После запуска опрашивается каждый элемент очереди (queueHandler()) и, если есть флаг необходимости чтения/записи, происходит запуск обмена по SPI. Обмен происходит в полублокирующем режиме (очередь ожидает окончания обмена (т.к. приоритет прерывания RTC_IRQHandler низкий), но другие прерывания не останавливаются). (потенциально где-то тут зависает).

    - Порядок работы с флеш

      - Запись основных параметров в FRAM

      - Сохранение логов

      - Чтение логов

  - Управление штоком (PC_Control)

    - Основной цилк работы со штоком. Работает при условии наличия основного питания. Основные параметры штока находятся в sysParams.vars.pistonParams

    - Если есть отказ по питанию или отказы по двигателю, двигатель останавливается.

    - Направление движения определяется путем сравнения текущего положения (sysParams.vars.pistonParams.curPoz) с заданным (sysParams.vars.pistonParams.destPoz).

    - Если заданное положение изменилось, то происходит запуск двигателя. Защита от заклинивания включается с задержкой равной sysParams.vars.pistonParams.stallTime = sysParams.consts.pistonStallDelay.

    - Если за такт счета положение не изменилось, счетчик заклинивания уменьшается на 1. Если он становится равным 0, то двигатель останавливается. Если запуск был для калибровки, то все в порядке, считаем, что доехали до зуба. Если это был штатный запуск, то расцениваем как отказ и выставляем соответствующие биты.

    - Если разница между требуемым положением и заданным меньше двух (??), то скорость движения уменьшается до MIN_SPEED, иначе едем с  MAX_SPEED. Обе скорости настраиваются в меню ИНЖЕНЕР.

    - Калибровка штока происходит следующим образом

      - Отъезжаем от текущего положения на 20 шагов (только первый раз при запуске).

      - Едем в FULL_LENGTH*2 на максимальной скорости. Ждем sysParams.consts.pistonSeekTime секунд.

      - Если произошло заклинивание, то зуб найден, обнуляем положение, встаем в рабочее положение и выходим.

      - Если заклинивания нет, то выставляем отказ sysParams.vars.error.flags.PistonLongRun = true.

  - Планировщик

    - При инициализации оценивается загруженное состояние планировщика. Если были в состоянии промывки, переходим на нужный шаг. Иначе инициализируем планировщик.

    - Инициализация планировщика (PL_planer)

      - Может быть три типа: START_NORMAL, FORCE_START_NOW, FORCE_START_NEAREST

      - START_NORMAL: Прибавляем к текущему времени желаемый период sysParams.vars.planer.currentTask -> restartDateTime, при этом если выбран режим запуска ПО ДНЯМ, то дополнительно корректируется время, чтобы попасть в нужные предпочтительные часы запуска (sysParams.consts.planerConsts.preferedTimeForWash).

      - FORCE_START_NOW: запускается мгновенно, если нет запрета по ВХ1.

      - FORCE_START_NEAREST: запуск в ближайшее предпочтительное время

      - Если планировщик уже запущен, то повторный принудительный запуск приведет к смене шага на следующий.

    - Основное прерывание планировщика (PL_Interrupt)

      - Если планировщик не инициализирован (запуск или !!окончилась предыдущая промывка), то включается автокалибровка клапана и инициализация планировщика (START_NORMAL).

      - Проверяется условия запуска промывки.

        - Нет блокировки старта по ВХ1

        - Есть принудительный запуск по ВХ1

        - Текущее время больше заданного (режим BY_HOUR или BY_DAY)

        - Если режим запуска УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (бывший ОТЛОЖЕННАЯ) то должны выполнится условия:

          - Кол-во потребленной воды больше заданного ФИЛЬТРОЦИКЛА (sysParams.consts.planerConsts.filtroCycle)

          - С прошлого потребления прошло больше DEF_NO_WATER_CNT_LIMIT (10 минут)

        - Вторая часть условия из исходных данных (п.1 из картинки в режиме ОТЛОЖЕННАЯ) пока закомментирован по требованию Никиты.

        - НЕМЕДЛЕННАЯ: Кол-во потребленной воды больше заданного ФИЛЬТРОЦИКЛА

      - Если есть условие запуска, то меняем статус планировщика (sysParams.consts.planerConsts.status = PL_WORKING), переходим на заданный шаг, выставляем время выдержки.

      - Если же промывка уже идет, то уменьшаем время шага (sysParams.vars.planer.currentTask -> remainingTime--;) (можно добавить условие, что поршень встал на нужное место)

      - Если уменьшили время шага до 0, то выбираем следующий шаг. Если его poz не равно NULL, то переходим на новое положение и повторяем п. 2.6.3.4 и 2.6.3.5. Иначе снимаем инициализацию планировщика (для п.2.6.3.1), обнуляем счетчик воды после фильтрации.

Вся логика взята из Фигмы + переписка с Никитой в общем чате.

Основные параметры:

- sys_param_t sysParams.

  - sys_var_t vars; - переменные параметры системы (ОЗУ)

    - wtc_time_t sysTime; - системное время

    - sys_status_flags_t status; - биты статуса системы

    - sys_error_flags_t error; - биты отказов системы

    - adc_params adc; - структура для АЦП

    - pc_params_t pistonParams;

      - pc_calib_result_t calibResult; - результат калибровки

      - pc_work_status_t workStatus; - текущий статус поршня (ошибка, двигается, ждет начала движения, ищет ноль)

      - int16_t destPoz; - заданное положение

      - int16_t curPoz; - текущее положение

      - int32_t maxPoz; - максимальное положение

      - int32_t minPoz; - минимальное положение

      - uint32_t stallTime; - таймер для определения заклинивания

      - motor_struct_t mot; - параметры мотора

      - bool opticInt; - факт прерывания от оптики

      - bool autoControl; - режим управления штоком (автомат по дефолту)

      - bool destComplete; - флаг окончания движения

      - bool calibration; - флаг калибровки

    - float flowCnt; - период между импульсами водосчетчика

    - planer_t planer;

      - piston_task_t *currentTask; - указатель на текущее задание

      - task_line_t *currentStep; - указатель на текущий шаг

      - uint32_t cycleCnt; - счетчик циклов (не используется)

      - bool cycled; - флаг цикличной  работы (не используется)

      - uint32_t noWaterUsageCnt; - таймер времени без потребления воды

    - uint32_t dcRelayCnt; - счетчик времени для работы ВЫХ1

    - uint32_t flowImpulseCnt; - хз, походу не используется

  - sys_const_t consts; - постоянные параметры (сохраняются в FRAM)

    - uint32_t ServicePinCode; - пин код

    - uint64_t ServicePhoneNumber; - телефон

    - uint32_t maxMotorSpeedPercent; - максимальная скорость мотора (в процентах)

    - uint32_t minMotorSpeedPercent; - минимальная скорость мотора (в процентах)

    - piston_poz_t pistonPositions; - положения поршня

    - uint32_t pistonStallDelay; - таймер для отсчета заклинивания поршня

    - uint32_t pistonSeekTime; - таймер для поиска зуба

    - uint32_t sysVersion; - версия ПО

    - uint32_t loadType; - тип запуска промывки

    - planer_consts planerConsts;

      - start_type_t startType; - тип старта промывки

        - BY_DAY,

        - BY_HOUR,

        - UNIVERSAL,

        - IMMEDIATELY,

      - uint32_t filtroCycle; - фильроцикл

      - uint8_t filtroReserve;	- резерв фильтроцикла

      - time_t lastService; - время последнего сервиса

      - //uint32_t waterBeforeRegen;

      - wtc_time_t preferedTimeForWash; - предпочтительное время промывки

      - uint32_t monthBetweenService; - время между сервисами

      - piston_task_t planerTasks[TASK_NUM]; - шаги промывки

      - uint32_t currentTaskNum; - текущий номер задания (для восстановления после перезапуска)

      - planer_status_t status; - статус планировщика (не инициализорован, ждет, работает)

      - uint32_t currentStepNum; - текущий номер шага (для восстановления после перезапуска)

    - float waterQuantaty; - кол-во воды

    - float waterFromLastFilter; - кол-во воды с прошлой промывки

    - relay_t acRelay; - параметры ВЫХ2

    - relay_t	dcRelay; - параметры ВЫХ1

    - uint8_t impulseWeight; - вес импульса ВЫХ1

    - uint32_t storedEntryNum; - кол-во записей в область отказов

    - uint32_t storedWashNum; - кол-во записей о промывке

    - uint32_t storedDayValueNum; - кол-во записей о дневных максимумах

    - float maxWaterUsage; - максимальное потребление воды (скорость)

    - float dayWaterUsage; - дневное потребление воды

    - float adcLimit[Vin+1]; - пределы для контроля напряжения

    - float adcLimitDelt[Vin+1]; - гистерезис для контроля напряжения

    - bool ExternalCommandType; - тип внешней команды

- flash_message_t queue[QUEUE_SIZE]; - очередь записи во флеш

  - bool set;  - флаг необходимости работы

  - uint32_t* buf; - указатель на память для чтения/записи

  - uint32_t size; - размер буффера

  - uint32_t adress; - адрес памяти для работы

  - void (*cb)(void); - функция, которая вызовется после окончания процесса чтения/записи

Алгоритм регулировки оптики.

- Подпаять 2 провода на контрольные точки OPTIC и OPTIC_F (для удобства)

- Выставить шестеренку таким образом, чтобы сигнал на OPTIC был минимальным.

- Регулируем сначала положение светодиода (белый), затем фототранзистора, чтобы OPTIC стал близким к 0 (0.1-0.5 В).

- Меняем положение шестеренки на противоположное (OPTIC максимальный). Регулируем положение оптотранзистора, чтобы сигнал OPTIC стал близок к 2.5В (2.2-3.3).

- Проверяем п.3.

- Желательно вторым щупом встать на OPTIC_F и проверить, что при вращении шестеренки сигнал OPTIC и OPTIC_F совпадали (нет пропусков импульсов). Если второго щупа нет, то при вращении на выходе OPTIC_F должен формироваться меандр (время импульса = времени паузы) без пропусков и шумов на фронтах.